JEDNOSTKA PROJEKTOWA

ARLEX ATELIER MAREK GIERULSKI

AL. JANA PAWŁA II 25

37-450 STALOWA WOLA

NIP 865-101-92-23

REGON 830100667

tel. biuro:    15 844 38 01,     tel.kom.:      604 06 35 82,        adres e-mail:    luksor@pro.onet.pl

OPINIA  GEOTECHNICZNA

| STADIUM OPRACOWANIA | PROJEKT BUDOWLANY |
| --- | --- |
| INWESTYCJA : | PRZEBUDOWA BUDYNKU STANOWIĄCEGO SIEDZIBĘ POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W STALOWEJ WOLI ORAZ TERMOIZOLACJĘ CAŁEGO OBIEKTU I ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ Z PRZEBUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ |
| LOKALIZACJA INWESTYCJI : | DZIAŁKI NR. EWID. 804/2; 795/212 i 795/214 OBRĘB EWID. 3 - CENTRUM; JEDN. EWID. 181801_1 STALOWA WOLA STALOWA WOLA ul. OKULICKIEGO 12 |
| INWESTOR : | POWIATOWY INSPEKTRAT WETERYNARII W STALOWEJ WOLI UL. OKULICKIEGO 12, 37 - 450 STALOWA WOLA |
| KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO | XVI |

MAJ 2019

SPIS  ZAWARTOŚCI  OPRACOWANIA

- Podstawa opracowania		…………………	str.   3

- Zakres i cel opracowania		…………………	str.   3

- Budowa geologiczna			…………………	str.   3

- Warunki hydrogeologiczne		…………………	str.   3

- Warstwy geotechniczne		…………………	str.   4

- Wnioski i zalecenia			…………………	str.   4

- Określenie kat. geotechnicznej	…………………	str.   4

### ZAŁĄCZNIKI

- Parametry geotechniczne warstw	…………………	str.   6

- PODSTAWA OPRACOWANIA

- wizja lokalna w terenie

- normy i wytyczne branżowe

- ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie w formie „Opinii geotechnicznej” wykonano dla zadania inwestycyjnego: przebudowa budynku stanowiącego siedzibę Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Stalowej Woli na działkach nr ew. 804/2, 795/212 i 795/214 w Stalowej Woli przy ul. Okulickiego 12.

- OPIS PRAC TERENOWYCH

W ramach realizacji zadania dokonano wizji lokalnej terenu wraz z oględzinami wykopów przy prowadzonych w pobliżu pracach budowlanych, co w połączeniu z analizą warstw geologicznych terenu pozwala dosyć dokładnie określić budowę geologiczną podłoża gruntowego w rejonie obiektu.

- BUDOWA GEOLOGICZNA

Przedmiotowy teren położony jest na obszarze Kotliny Sandomierskiej na terasie nad zalewowej lewostronnej Doliny Sanu. Pod względem hydrograficznym teren należy do zlewni Sanu którego koryto znajduje się w odległości ok. 1,5 km w kierunku północno - wschodnim.

Pod względem geologicznym teren położony jest na obszarze Zapadliska Podkarpackiego. W budowie geologicznej udział biorą utwory trzeciorzędowe reprezentowane przez serię iłów krakowieckich. Bezpośrednio na iłach krakowieckich występują ciągłą warstwą utwory czwartorzędowe. Miąższość czwartorzędu na badanym terenie wynosi 25 m. Profil rodzimych utworów czwartorzędowych wypełniają utwory piaszczyste, luźne, średnio zagęszczone i zagęszczone.

- WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Przedmiotowy teren leży przy wschodniej granicy głównego zbiornika wód podziemnych [GZWP nr 425 Dębica - Stalowa Wola - Rzeszów] związanego z utworami piaszczysto - żwirowymi czwartorzędu. Miąższość zawodnionych utworów czwartorzędowych wynosi ok. 14 m. Zwierciadło wody ma charakter swobodny i pierwotnie stabilizowało się na głębokości od 3,8 do 5,7 m.p.p.t. długotrwała eksploatacja wód poziomu czwartorzędowego przez ujęcia HSW i Krzyżowe drogi spowodowała trwale obniżenie pierwotnego poziomu wód do ok. 5,0 m. Na przedmiotowym terenie do głębokości 6,0 m zwierciadło wód gruntowych nie występuje. Sezonowe wahania zwierciadła wody wynoszą -+0,8 m.

W okresach intensywnych opadów atmosferycznych oraz wiosennych roztopów mogą wystąpić sączenia w obrębie piasków. Należy podziemne części budynku zabezpieczyć izolacją przeciwwilgociową poziomą i pionową.

- WARSTWY GEOTECHNICZNE

W przedmiotowym terenie określono następującą warstwę geotechniczną:

Warstwa geotechniczna I		piaski drobne, zapylone + piaski drobne/średnie, zagęszczone

-miąższość warstwy od 0,2 do 4,0 m

-stopień zagęszczenia IDśr 0,72

-wskaźnik zagęszczenia ISśr =98,2 %.

- WNIOSKI I ZALECENIA

a).	Na głębokości posadowienia obiektu nie stwierdzono obecności występowania wód gruntowych. W okresach intensywnych opadów atmosferycznych oraz wiosennych roztopów mogą wystąpić sączenia w obrębie piasków drobnoziarnistych. Należy podziemne części budynku zabezpieczyć izolacją przeciwwilgociową poziomą i pionową.

b).		Teren nie jest obszarem osuwiskowym ani nie jest zagrożony żadnymi ruchami masowymi bądź zapadowymi gruntów.

c).		Na terenie działek w strefie projektowanych fundamentów nie występują uzbrojenia podziemne: instalacje sanitarne, gazowe, elektryczne lub drenażowe.

d).		Podłoże badanego terenu buduje grunty wystarczająco nośne dla projektowanych fundamentów przy uwzględnieniu parametrów zestawionych w załączniku nr 3.

- OKREŚLENIE KATEGORII GEOTECHNICZNEJ

Na podstawie przepisów obowiązującego rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych ( Dz.U. z 27. 04. 2012 r. poz.463), w związku z ustaleniami wynikającymi z opinii geotechnicznej przedmiotowy obiekt o statycznie wyznaczalnych schematach obliczeniowych, projektowany w prostych warunkach gruntowych zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej. Grunt działki podlegającej zabudowie w poziomie posadowienia obiektu – jednorodny. Poziom wód gruntowych znajduje się poniżej poziomu posadowienia obiektu.

ZAŁĄCZNIK NR 1

PARAMETRY GEOTECHNICZNE WARSTW

Parametry geotechniczne podłoża (warstw) występujące w poziomie posadowienia budynku:

| WARSTWA | NAZWA | POZIOM | SYMBOL KONSOLIDACJI ID / IL | WILGOTNOŚĆ NATURALNA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Warstwa I | piaski drobne, zapylone + piaski drobne/średnie, zagęszczone | od 0,2 m.p.p.t. do 4,0 m.p.p.t. | ID = 0,72 | małowilgotne. Wn = 5 % |

Pozostałe parametry gruntów:

| WARSTWA | NAZWA | MIĄŻSZOŚĆ [m] | SPÓJNOŚĆ [kPa] | KĄT TARCIA [deg] | GĘSTOŚĆ OBJ. [Mg / m3] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Warstwa I | piaski drobne, zapylone + piaski drobne/średnie, zagęszczone | od 0,2 m.p.p.t. do 4,0 m.p.p.t. | 00,00 | 31,5 | 1,70 |